Formulasi dan Evaluasi Fisik Sediaan Lipgloss Menggunakan Ektrak Kering Buah Delima (Punica granatum)

Ika Buana Januarti1*, Aries Badrus Sholeh 1,2, Icing Gustriani Inta1,3

1 Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Islam Sultan Agung

2 PT. Phapros

Email: bjanuarti@unissula.ac.id ; icinggustrianiinta@gmail.com

Korespondensi:

[Ika Buana Januarti]

[Universitas Islam Sultan Agung]

[bjanuarti@unissula.ac.id]

Abstrak

Penggunaan bahan alami sebagai pewarna kosmetik mulai diminati masyarakat karena dinilai lebih aman dibandingkan pewarna sintetis. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan mengevaluasi stabilitas fisik sediaan lipgloss menggunakan ekstrak kering buah delima (Punica granatum) dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Evaluasi stabilitas fisik dilakukan selama 4 minggu terhadap parameter organoleptis, homogenitas, pH, dan viskositas. Hasil menunjukkan bahwa sediaan lipgloss dengan ekstrak delima memberikan warna merah muda yang bervariasi sesuai konsentrasi. Semua formula menunjukkan homogenitas, pH dalam rentang aman (pH 5), dan viskositas yang sesuai. Kesimpulannya, ekstrak delima dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam sediaan lipgloss dan memiliki stabilitas fisik yang baik.

Kata Kunci: lipgloss; buah delima; pewarna alami; kosmetik halal; stabilitas fisik.

# Formulation and Physicall Evaluation of Lipgloss Containing Dry Extract of Pomegranate (Punica granatum)

# Abstract

The use of natural ingredients as cosmetic colorants is increasing in popularity due to their perceived safety compared to synthetic dyes. This study aimed to formulate and evaluate the physical stability of lipgloss using dry extract of pomegranate (Punica granatum) at concentrations of 5%, 10%, and 15%. The study employed an experimental design. Physical stability evaluation over four weeks included organoleptic, homogeneity, pH, and viscosity parameters. Results showed that lipgloss formulations produced varying shades of pink based on concentration. All formulations were homogeneous, had safe pH (5), and met the ideal viscosity range. In conclusion, pomegranate extract can serve as a natural colorant for lipgloss with good physical stability.

Keyword: lipgloss; pomegranate; natural colorant; halal cosmetics; physical stability.

Received:

Accepted:

# PENDAHULUAN

Penggunaan bahan pewarna alami dalam kosmetik semakin diminati karena dinilai lebih aman dan sesuai dengan prinsip halal. Buah delima (Punica granatum) mengandung antosianin yang berpotensi sebagai pewarna alami dengan aktivitas antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan mengevaluasi stabilitas fisik sediaan lipgloss berbahan dasar ekstrak kering buah delima pada konsentrasi 5%, 10%, dan 15%.

Penelitian menggunakan metode eksperimental dengan evaluasi fisik sediaan meliputi organoleptik, homogenitas, pH, dan viskositas selama penyimpanan empat minggu pada suhu kamar. Data dianalisis secara deskriptif dan statistik menggunakan ANOVA satu arah.

Hasil menunjukkan bahwa semua formula lipgloss memiliki warna merah muda yang bervariasi sesuai konsentrasi ekstrak, homogen, pH stabil pada nilai 5, serta viskositas dalam rentang ideal untuk lipgloss (2.000–50.000 cP) tanpa perbedaan signifikan antar formula (p > 0,05).

Kesimpulannya, ekstrak kering buah delima dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam sediaan lipgloss dengan stabilitas fisik yang baik selama penyimpanan.

# METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan

Alat: batang pengaduk, cawan porselen, mortir, pipet tetes, sendok tanduk, timbangan  analitik dan digital, kertas perkamen, kertas pH, wadah lipgloss.
Bahan: ekstrak kering buah delima, cera alba, parafin cair, tokoferol, nipagin, nipasol, minyak alpukat.

Rancangan Penelitian

# Penelitian ini dilakukan pembuatan formulasi lipgloss menggunakan ekstrak kering buah delima dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Evaluasi fisik dilakukan terhadap parameter organoleptik, homogenitas, pH, dan viskositas selama penyimpanan pada suhu kamar selama 4 minggu. Data hasil uji dianalisis secara deskriptif dan statistik menggunakan ANOVA satu arah.

# HASIL PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sediaan lipgloss berbasis ekstrak kering buah delima (Punica granatum) dan mengevaluasi stabilitas fisiknya selama penyimpanan. Ekstrak buah delima dipilih karena kandungan antosianin dan senyawa fenolik lainnya yang diketahui memiliki sifat pewarna alami dan aktivitas antioksidan. Selain memberikan warna merah muda alami, senyawa-senyawa tersebut juga berpotensi memberikan perlindungan terhadap radikal bebas di area bibir.

Gambar 1. Sediaan lipgloss ekstrak kering buah delima (Punica granatum)

1.  evaluasi fisik sediaan lipgloss

a. Organoleptis

Hasil uji organoleptik terhadap sediaan lipgloss ekstrak kering buah delima berdasarkan bentuk, bau, dan warna sediaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Organoleptik lip gloss

| Pemeriksaan | Formula | Pengamatan Organoleptik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minggu ke- |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
| Warna | F1 | Merah muda cerah | Merah muda cerah | Merah muda cerah | Merah muda cerah |
|  | F2 | Merah muda | Merah muda | Merah muda | Merah muda |
|  | F3 | Merah muda pekat | Merah muda pekat | Merah muda pekat | Merah muda pekat |
|  | F0 | Putih | putih | Putih | Putih |
| Bau/Aroma | F1 | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat |
|  | F2 | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat |
|  | F3 | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat |
|  | F0 | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat | Bau khas minyak alpukat |
| Bentuk | F1 | kental | kental | Kental | kental |
|  | F2 | kental | kental | Kental | kental |
|  | F3 | kental | kental | Kental | kental |
|  | F0 | kental | kental | Kental | kental |

Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa warna lipgloss bervariasi sesuai dengan konsentrasi ekstrak yang digunakan: merah muda cerah (5%), merah muda (10%), dan merah muda pekat (15%). Variasi warna ini sejalan dengan kandungan antosianin yang meningkat seiring peningkatan konsentrasi ekstrak (novia, 2021). Warna yang dihasilkan stabil selama penyimpanan 4 minggu pada suhu ruang. Aroma khas minyak alpukat tetap dominan, menunjukkan bahwa ekstrak delima tidak mengganggu bau dasar sediaan.

b. Homogenitas

Hasil uji homogenitas terhadap sediaan lipgloss ekstrak kering buah delima dengan parameter uji yaitu sediaan harus menunjukan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Sebagaimana hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Homogenitas lip gloss

| Formula | Homogenitas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minggu Ke- |  |  |  |
|  | I | II | III | IV |
| F1 | Homogen | Homogen | Homogen | Homogen |
| F2 | Homogen | Homogen | Homogen | Homogen |
| F3 | Homogen | Homogen | Homogen | Homogen |
| F0 | Homogen | Homogen | Homogen | Homogen |

Seluruh formula menunjukkan tingkat homogenitas yang baik. Tidak ditemukan partikel kasar atau pemisahan fase, yang mengindikasikan bahwa semua bahan dalam formula terdispersi secara merata. Homogenitas yang baik penting untuk menjamin kenyamanan aplikasi dan kestabilan sediaan. Pengujian pH sesuai dengan syarat homogenitas sediaan lipgloss, harus memiliki homogenitas yang baik dan tidak terdapat bulir-bulir kasar (audy dkk, 2024)

c. Uji pH

Hasil uji terhadap sediaan ekstrak buah pinang dilakukan dengan menggunakan indicator universal dengan parameter yaitu sediaan harus memiliki pH yang sesuai dengan pH bibir yaitu antara 4.5-6,5 nilai tersebut sesuai dengan pH fisiologis tubuh tidak akan mengiritasi kulit, sebagaimana hasil uji pH dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. pH lip gloss

| Formula | pH Minggu Ke- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| F1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| F2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| F3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| F0 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Nilai pH seluruh formula adalah 5 dan tetap stabil selama 4 minggu.  Ini sesuai dengan pH fisiologis kulit bibir 4,5–6,5 (Akmal,dkk, 2023)., sehingga aman dan tidak menyebabkan iritasi. Stabilitas pH juga menunjukkan tidak terjadinya degradasi bahan aktif selama periode penyimpanan.

d. Viskositas

Uji ANOVA menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara formula (p > 0,05), menunjukkan bahwa sediaan stabil secara viskositas.

Uji viskositas dilakukan untuk menentukan seberapa tahan cairan untuk mengalir. Viskositas yang baik pada sediaan lipgloss yaitu antara 2000-50000cp dengan kecepatan putaran 12rpm (audy, dkk, 2024)

Tabel 4. Viskositas lip gloss

| Formula | Viskositas 2000-50.000 cps Minggu ke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| F1 | 10,670 | 11,730 cp | 11,730cp | 12,270cp |
| F2 | 12,800 | 13,330cp | 13,870cp | 13,870cp |
| F3 | 15,470 | 15,470cp | 16,000cp | 16,530cp |
| F0 | 4,800 cp | 4,800cpcp | 5,333cp | 5,867cp |

Viskositas sediaan berada dalam rentang ideal untuk lipgloss (2000–50.000 cP) dan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak. Namun, hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa perbedaan viskositas antar formula tidak signifikan (p > 0,05), yang menandakan kestabilan kekentalan selama penyimpanan. Hal ini penting agar tekstur lipgloss tetap nyaman digunakan dan tidak terlalu cair atau terlalu padat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kering buah delima dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam lipgloss tanpa mengganggu stabilitas fisik sediaan. Hasil ini mendukung tren pengembangan kosmetik alami dan halal yang lebih aman, ramah lingkungan, dan diterima oleh konsumen Muslim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekstrak kering buah delima (Punica granatum) dapat diformulasikan ke dalam sediaan lipgloss sebagai pewarna alami yang aman dan stabil. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh formula memiliki karakteristik fisik yang baik, termasuk warna yang menarik dan stabil, homogenitas tinggi, pH yang sesuai dengan fisiologis bibir, serta viskositas dalam rentang ideal. Penambahan ekstrak delima dalam konsentrasi 5%, 10%, dan 15% tidak menurunkan mutu fisik sediaan selama penyimpanan 4 minggu pada suhu kamar. Sediaan lipgloss berbasis ekstrak delima memiliki potensi sebagai produk kosmetik alami dan halal yang kompetitif dipasar.

Saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan uji stabilitas lebih lanjut terhadap sediaan lipgloss ekstrak buah delima dalam jangka waktu lebih panjang dan kondisi penyimpanan yang berbeda. Selain itu, pengujian terhadap keamanan dan efektivitas penggunaan secara in vivo juga disarankan untuk mendukung klaim keamanan dan kenyamanan produk.

# DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S., & Ginting, M. (2019). Formulasi Lipstik Dari Sari Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) Dan Kunyit (Curcuma Longa L.). Jurnal Dunia Farmasi, 1(3), 114–122.

- Anjari, W. (2018). Pengaruh Cera Alba Sebagai Wax Terhadap Sifat Fisik Lip Gloss Ekstrak Etanol Biji Kesumba Keling (Bixa Orellana L.). Fakultas Kedokteran: Universitas Tanjungpura.

- Audy, Dkk. (2024). Formulasi dan Evaluasi Sifat Fisik Lip Gloss Tinta Cumi (Loligo sp). Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(3).

- Diana, T.U. (2019). Formulasi Lip Cream Ekstrak Etanol Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) Sebagai Pewarna Alami. Fakultas Farmasi: Institut Kesehatan Helvetia Medan.

- Iskandar, B., Ernilawati, M., Firmansyah, F., & Frimayanti, N. (2021). Formulasi Blush on Stick Dengan Zat Pewarna Alami Ekstrak Kering Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus L.). Cendekia Journal of Pharmacy, 5(1), 70–80.

- Kadu, M., Vishwasrao, S., & Singh, S. (2015). Review on Natural Lip Balm. International Journal of Cosmetic Science, 5(1), 1–7.

- Kementerian Agama RI. (2021). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.

- Majelis Ulama Indonesia. (2013). Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

- Nasehat, A. (2010). Qur’an dan Sunnah, 2(2), 1–7.

- Novia. A, Rosa. M. (2021). Formulasi Sediaan Lip Gloss Dari Ekstrak Etanol Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas L.). journal of pharmaceutical and health research. Vol.2,No.3.

- Resmisari, R.S. (2024). Potensi Delima (Punica Granatum) Dalam Kajian Qur’an dan Sunnah. Fakultas MIPA: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Rowe, R.C., Sheskey, P.J., & Queen, M.E. (2009). Handbook of Pharmaceutical Excipients (6th ed.). London: Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association.

- Sara, S.K., Ahmad, R.M., & Arkiang, F. (2022). Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli Kosmetik Halal. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(1), 21–37.

- Supriyatna, A.Z. (2017). Formulasi dan Aktivitas Penangkapan Radikal Bebas Ekstrak Kulit Terung Ungu (Solanum melongena L.) Dalam Sediaan Lipgloss. Skripsi. Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.Inke Nadia D.L., Chairuddin P.L. Penanganan Demam Pada Anak. Sari Pediatri. 2011;12(6):409-418.

- Tubagus. A, Yenni T.P, Nurul.F.,(2023). Formulasi Dan Uji Stanilitas Fisik Sediaan Lip Cream Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas L.) Sebagai Pewarna Alami. Lumbung Farmasi. Jurnal Ilmu Kefarmasi.Vol.4,No.2.